电机控制器 CAN通信协议

目录

1、引用标准或文档	3

2、 通讯规范	3

2.1物理层规范	3

2.2数据链路层规范	4

3 、CAN 报文帧内容定义	6

3.1 、主控指令帧（主控 0X18EF2010） 冗余CAN（0X18EF2011）	6

3.2 、主控限制帧（主控 0X18EF2110） 冗余CAN（0X18EF2111）	8

3.3 、电机控制器支路一故障报警 状态帧 1（0x18EF1020） 冗余CAN（0X18EF1021）	9

3.4 、电机控制器支路二故障报警 状态帧 2（0x18EF1120） 冗余CAN（0X18EF1121）	12

3.5 、电机控制器状态帧 3（0x18EF1220） 冗余CAN（0X18EF1221）	15

3.6 、电机控制器状态帧 4（0x18EF1320） 冗余CAN（0X18EF1321）	16

1、引用标准或文档

《SAE J1939》- SAE 标准

ISO11898-1

ISO11898-2

- 通讯规范

2.1物理层规范

· CAN  节点底层硬件应符合 SAE J1939- 11  物理层规范；

· CAN  总线通信电缆采用屏蔽双绞线（阻燃，0.5mm），所有CAN总线均有两个终端电阻（120欧姆）；

· CAN  信号线远离动力线（0.5m以上），CAN信号线远离低压常火电源（0.1m以上）；

· CAN  分支与主干的长度原则:

为了解决分支过长带来的问题，应根据不同波特率，制定最长分支距离的规范。ISO11898-1/2中对高速CAN

的分支长度规定值是1Mbps下最长0.3米。其他波特率的最长分支一般由应用厂商自定义。原则是:分支长度

总和+主干长度<总线传输极限长度(注意极限长度一般要*0.7使用);分支总和一般不超过总长度的30%。

· 电缆屏蔽层连续导通，建议每个部件的网络插座有屏蔽层接头，在部件内部，屏蔽层通过串接 1  个电

阻和1个电容与部件控制机箱地可靠相连；

· 网络系统不同级别的 CAN  网络物理上应完全隔离，其相互间的数据交换必须通过控制器网关才能实现。

推荐使用can线距离

| CAN 波特率/kbps | 最大总线长度/m | 最大分支线长度/m |
| --- | --- | --- |
| 1000 | 40 | 0.3 |
| 500 | 100 | 0.75 |
| 250 | 250 | 1.5 |
| 125 | 500 | 3.75 |

2.2数据链路层规范

·  数据链路层的规定主要参考 CAN2.0B  和 J1939  的相关规定；

·  250kbps  默认传输速率 （依据客户定制125-1000kbps），使用CAN扩展帧的29位标识符并进行了重新定义；

表一 ·CAN 扩展帧帧格式

| IDENTIFIER 11BITS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SRR | IDE | IDENTIFIER EXTENSION 1 8 BITS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RTR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIORITY |  |  | R | DP | PDU FORMAT(PF) |  |  |  |  |  | SRR | IDE | PF |  | PDU SPECIFIC(PS) |  |  |  |  |  |  |  | SOURCE ADDRESS(SA) |  |  |  |  |  |  |  | RTR |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |  |  | 2 | 1 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 |  |  | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |
| 其中，优先级为 3位，可以有 8个优先级；R固定为 0；DP现固定为 0；8 位的 PF为报文代码；8位的 PS为目标地址或组扩展；8位的 SA为发送此报文的源地址。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

·  数据格式约定：

每帧报文数据域均为8字节，对无效或预留的字节或位填充方式：

无效或者预留位可以直接发送0来填充位置。

数据转换公式： 实际数值 =（总线上传送的数值×分辨率）+偏移量

数据发送顺序：（发送方）字节发送顺序：字节 0、字节 1 、 … … 、字节 7

（发送方）位发送顺序：位 7 、位 6 、… … 、位 0

数据编码定义：无特别说明的情况下，字节排序采用Intel编码格式，低字节在前，高字节在后。

3 、CAN 报文帧内容定义

3.1 、主控指令帧（主控 0X18EF2010） 冗余CAN（0X18EF2011）

| 发送节点 | 接收节点 | ID | 周期 ms |
| --- | --- | --- | --- |
| 主控 | 电机控制器 | 0x18EF2010 | 500 |
| 数据 |  |  |  |
| 字节 | 位 | 参数 | 备注 |
| Byte0 | 4-7 | 预留 |  |
|  | 3 | 支路二通信状态 | 0:正常 1：中断 当检测到支路二通信中断时向电机控制器反馈该信息 |
|  | 2 | 支路一通信状态 | 0:正常 1：中断当检测到支路一通信中断时向电机控制器反馈该信息 |
|  | 1 | 复位指令 | 0:无效 1：有效 仅故障状态下有效（推进电机反馈故障状态后发送复位指令，故障支路执行复位，消除故障） |
|  | 0 | 使能命令 | 0：无效 1：有效 (具体指控制器IGBT的开关指令。当为0时， 控制器不工作，IGBT关管，不输出电流。当为1时，控制器开始工作，IGBT按PWM开管，并根据主控具体指令控制电机工作，需要先给定预充之后再给定使能可以进行工作。) |
| Byte1 |  | 预留 |  |
| Byte2 |  | （转速模式）期望转速（低字节） | 有符号数，偏移量：0，分辨率：1 |
| Byte3 |  | （转速模式）期望转速（高字节） |  |
| Byte4 |  | 预留 |  |
| Byte5 |  | 预留 |  |
| Byte6 |  | 预留 |  |
| Byte7 |  | 预留 |  |

例：

| 操作 | 转速 |
| --- | --- |
| 启动并给定1000转速 | 01 00 E8 03 00 00 00 00 |
| 停机 | 00 00 00 00 00 00 00 00 |
| 复位 | 02 00 00 00 00 00 00 00 |

3.2 、主控限制帧（主控 0X18EF2110） 冗余CAN（0X18EF2111）

| 发送节点 | 接收节点 | ID | 周期 ms |
| --- | --- | --- | --- |
| 主控 | 电机控制器 | 0x18EF2110 | 500 |
| 数据 |  |  |  |
| 字节 | 位 | 参数 | 备注 |
| Byte0 |  | 预留 |  |
| Byte1 |  | 预留 |  |
| Byte2 |  | 预留 |  |
| Byte3 |  | 预留 |  |
| Byte4 |  | 预留 |  |
| Byte5 |  | 预留 |  |
| Byte6 |  | 预留 |  |
| Byte7 |  | 预留 |  |

3.3 、电机控制器支路一故障报警 状态帧 1（0x18EF1020） 冗余CAN（0X18EF1021）

| 发送节点 | 接收节点 |  | ID | 周期 ms |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电机控制器 | 主控 |  | 0x18EF1020 | 200 |
| 数据 |  |  |  |  |
| 字节 | 位 |  | 参数 | 备注 |
| Byte0 Byte1 | 0 |  | CPLD自检故障标志 |  |
|  | 1 |  | 温度继电器过温故障 |  |
|  | 2 |  | A相绕组过温故障 |  |
|  | 3 |  | B相绕组过温故障 |  |
|  | 4 |  | C相绕组过温故障 |  |
|  | 5 |  | 逆变组件底板过温故障 |  |
|  | 6 |  | 输出滤波器过温故障 |  |
|  | 7 |  | 筒内空气过温故障 |  |
|  | 8 |  | 超速故障 |  |
|  | 9 |  | 紧急停机故障 |  |
|  | 10 |  |  |  |
|  | 11 |  | 协调通信丢失故障 |  |
|  | 12 |  | 协调故障停机 |  |
|  | 13 |  |  |  |
|  | 14 |  |  |  |
|  | 15 |  |  |  |
| Byte2 -3 | 0 | 逆变A1相驱动1(上管)故障 |  |  |
|  | 1 | 逆变A1相驱动2(下管)故障 |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 4 | 逆变B1相驱动3(上管)故障 |  |  |
|  | 5 | 逆变B1相驱动4(下管)故障 |  |  |
|  | 6 |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |
|  | 8 | 逆变C1相驱动5(上管)故障 |  |  |
|  | 9 | 逆变C1相驱动6(下管)故障 |  |  |
|  | 10 |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |
|  | 12 | 硬件总故障 |  |  |
|  | 13 | 驱动总故障 |  |  |
|  | 14 | 采样总故障 |  |  |
|  | 15 | 24V欠压故障 |  |  |
| Byte4 Byte5 | 0 |  | A相软件过流故障 |  |
|  | 1 |  | B相软件过流故障 |  |
|  | 2 |  | C相软件过流故障 |  |
|  | 3 |  | 母线电压过压故障 |  |
|  | 4 |  | 母线电压欠压故障 |  |
|  | 5 |  | 输出缺相故障 |  |
|  | 6 |  | 预充电故障 |  |
|  | 7 |  |  |  |
|  | 8 |  | A1相硬件过流故障 |  |
|  | 9 |  | C1相硬件过流故障 |  |
|  | 10 |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |
|  | 12 |  |  |  |
|  | 13 |  |  |  |
|  | 14 |  |  |  |
|  | 15 |  | 母线过压硬件故障 |  |
| Byte6 Byte7 | 0 |  | 直流母线1电压偏高报警 |  |
|  | 1 |  | 直流母线1电压偏低报警 |  |
|  | 2 |  | A相绕组温度偏高报警 |  |
|  | 3 |  | B相绕组温度偏高报警 |  |
|  | 4 |  | C相绕组温度偏高报警 |  |
|  | 5 |  | 逆变组件底板温度偏高报警 |  |
|  | 6 |  | 输出滤波器温度偏高报警 |  |
|  | 7 |  | 筒内空气温度偏高报警 |  |
|  | 8 |  | 遥控CAN通信中断报警 |  |
|  | 9 |  | 485通信中断报警 |  |
|  | 10 |  | 协调CAN通信中断报警 |  |
|  | 11 |  | 参数设置失败报警 |  |
|  | 12 |  | flash读取失败 |  |
|  | 13 |  | 直流母线2电压偏高报警 |  |
|  | 14 |  | 直流母线2电压偏低报警 |  |
|  | 15 |  | 协调光纤报警 |  |

3.4 、电机控制器支路二故障报警 状态帧 2（0x18EF1120） 冗余CAN（0X18EF1121）

| 发送节点 | 接收节点 |  | ID | 周期 ms |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电机控制器 | 主控 |  | 0x18EF1120 | 200 |
| 数据 |  |  |  |  |
| 字节 | 位 |  | 参数 | 备注 |
| Byte0 Byte1 | 0 |  | CPLD自检故障标志 |  |
|  | 1 |  | 温度继电器过温故障 |  |
|  | 2 |  | A相绕组过温故障 |  |
|  | 3 |  | B相绕组过温故障 |  |
|  | 4 |  | C相绕组过温故障 |  |
|  | 5 |  | 逆变组件底板过温故障 |  |
|  | 6 |  | 输出滤波器过温故障 |  |
|  | 7 |  |  |  |
|  | 8 |  | 超速故障 |  |
|  | 9 |  | 紧急停机故障 |  |
|  | 10 |  |  |  |
|  | 11 |  | 协调通信丢失故障 |  |
|  | 12 |  | 协调故障停机 |  |
|  | 13 |  |  |  |
|  | 14 |  |  |  |
|  | 15 |  |  |  |
| Byte2 -3 | 0 | 逆变A1相驱动1(上管)故障 |  |  |
|  | 1 | 逆变A1相驱动2(下管)故障 |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 4 | 逆变B1相驱动3(上管)故障 |  |  |
|  | 5 | 逆变B1相驱动4(下管)故障 |  |  |
|  | 6 |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |
|  | 8 | 逆变C1相驱动5(上管)故障 |  |  |
|  | 9 | 逆变C1相驱动6(下管)故障 |  |  |
|  | 10 |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |
|  | 12 | 硬件总故障 |  |  |
|  | 13 | 驱动总故障 |  |  |
|  | 14 | 采样总故障 |  |  |
|  | 15 | 24V欠压故障 |  |  |
| Byte4 Byte5 | 0 |  | A相软件过流故障 |  |
|  | 1 |  | B相软件过流故障 |  |
|  | 2 |  | C相软件过流故障 |  |
|  | 3 |  | 母线电压过压故障 |  |
|  | 4 |  | 母线电压欠压故障 |  |
|  | 5 |  | 输出缺相故障 |  |
|  | 6 |  | 预充电故障 |  |
|  | 7 |  |  |  |
|  | 8 |  | A1相硬件过流故障 |  |
|  | 9 |  | C1相硬件过流故障 |  |
|  | 10 |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |
|  | 12 |  |  |  |
|  | 13 |  |  |  |
|  | 14 |  |  |  |
|  | 15 |  | 母线过压硬件故障 |  |
| Byte6 Byte7 | 0 |  | 直流母线1电压偏高报警 |  |
|  | 1 |  | 直流母线1电压偏低报警 |  |
|  | 2 |  | A相绕组温度偏高报警 |  |
|  | 3 |  | B相绕组温度偏高报警 |  |
|  | 4 |  | C相绕组温度偏高报警 |  |
|  | 5 |  | 逆变组件底板温度偏高报警 |  |
|  | 6 |  | 输出滤波器温度偏高报警 |  |
|  | 7 |  | 筒内空气温度偏高报警 |  |
|  | 8 |  | 遥控CAN通信中断报警 |  |
|  | 9 |  | 485通信中断报警 |  |
|  | 10 |  | 协调CAN通信中断报警 |  |
|  | 11 |  | 参数设置失败报警 |  |
|  | 12 |  | flash读取失败 |  |
|  | 13 |  | 直流母线2电压偏高报警 |  |
|  | 14 |  | 直流母线2电压偏低报警 |  |
|  | 15 |  | 协调光纤报警 |  |

3.5 、电机控制器状态帧 3（0x18EF1220） 冗余CAN（0X18EF1221）

| 发送节点 | 接收节点 | ID | 周期 ms |
| --- | --- | --- | --- |
| 电机控制器 | 主控 | 0x18EF1220 | 100 |
| 数据 |  |  |  |
| 字节 | 位 | 参数 | 备注 |
| Byte0 |  | 反馈转速（低字节） | 有符号数 偏移量：0 分辨率：1 显示当前推进电机转速 |
| Byte1 |  | 反馈转速（高字节） |  |
| Byte2 |  | 母线电压（低字节） | 无符号数 偏移量：0 分辨率：1 采集显示当前的母线电压 |
| Byte3 |  | 母线电压（高字节） |  |
| Byte4 |  |  |  |
| Byte5 |  |  |  |
| Byte6 |  |  |  |
| Byte7 |  |  |  |

3.6 、电机控制器状态帧 4（0x18EF1320） 冗余CAN（0X18EF1321）

| 发送节点 | 接收节点 | ID | 周期 ms |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电机控制器 | 主控 | 0x18EF1320 | 100 |  |
| 数据 |  |  |  |  |
| 字节 | 位 | 参数 | 备注 |  |
| Byte0 |  | A相绕组温度 | 有符号数 偏移量：0 分辨率：1 | 显示当前电机A相绕组温度 |
| Byte1 |  | B相绕组温度 |  | 显示当前电机B相绕组温度 |
| Byte2 |  | C相绕组温度 |  | 显示当前电机C相绕组温度 |
| Byte3 |  | 逆变组件底板温度 |  | 显示当前逆变组件温度 |
| Byte4 |  | 输出滤波器温度 |  | 显示当前输出滤波器温度 |
| Byte5 |  | 筒内空气温度 |  | 显示当前变频器筒内温度 |
| Byte6 |  |  |  |  |
| Byte7 |  |  |  |  |