燃料电池系统与复合管控器的通信协议

1.1 通信协议设计方案

以太网信息交互协议遵循如下原则：

1）域起始符统一采用0x40 0x40；

2）网络传输协议：UDP；

3）所有多字节数据均采用小端序模式；

4）域字节数表示整个协议包的数据长度。

1.1.1 复合管控器→燃料电池控制器（控制指令域）

| 信源主机名称：复合管控器 | 信宿主机名称：燃料电池系统总控制器 |
| --- | --- |
| 信源主机IP地址：192.168.0.140 | 信宿主机IP地址：192.168.1.162 |
| 子网掩码：255.255.254.0 |  |
| 信源协议端口：6000 | 信宿协议端口：7000 |
| 数据率：周期，1s | 信息长度： 24bytes |
| 发送条件：固定周期发送 |  |
| 其他： |  |
| 数据内容： |  |

| 字节号 | 信息名称 | 类型 | 字节数 | 数据范围 | 分辨率 | 偏移量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 域起始符 | Byte | 1 | 0x40 | / | / | / | / |
| 2 | 域起始符 | Byte | 1 | 0x40 | / | / | / | / |
| 3 | 域标识符L | Byte | 1 | 0x01 | / | / | / | / |
| 4 | 域标识符H | Byte | 1 | 0x00 | / | / | / | / |
| 5 | 域字节数L | Byte | 1 | 0x18 | / | / | / | / |
| 6 | 域字节数H | Byte | 1 | 0x00 | / | / | / | / |
| 7 | 模式设定 | Byte | 1 | 0x00~0x03 | / | / | 枚举 | 00H：无效 01H：调试 02H：自动 03H：补给/排放 |
| 8 | 操控指令 | Byte | 1 | 0x00~0x0B | / | / | 枚举 | 00H：无效 01H：自检 02H：启动 03H：停机 04H：复位 05H：紧急停机 06H：预留 07H：制氢预热 08H：停机维护 0AH：开机 0BH：关机 |
| 9 | 输出功率指令 | Byte | 1 | 0~250 | 0.1 | 0 | kW | 非净输出 |
| 10,11 | 纵倾姿态数据1 | Int | 2 |  | 0.1 | 0 | ° |  |
| 12,13 | 预留 | Int | 2 |  | 0.1 | 0 |  |  |
| 14,15 | 横倾姿态数据1 | Int | 2 |  | 0.1 | 0 | ° |  |
| 16,17 | 预留 | Int | 2 |  | 0.1 | 0 |  |  |
| 18 | 应急允许 | Byte | 1 | / | / | / | / | Bit0：允许降载 Bit1：允许排气 Bit2：预留 Bit3：预留 Bit4：预留 Bit5：预留 Bit6：预留 Bit7：预留 |
| 19，20 | 潜深深度 | UInt | 2 | / | / | / | m | / |
| 21 | 补给/排放指令 | Byte | 1 | / | / | / | 枚举 | 00H：无效 01H：液氧加注 02H：甲醇加注 03H：液氧排空 04H：甲醇排空 05H：CO2排空 06H：/ 07H：合金加注 08H：氮气加注 09H：纯水加注 0AH：备用 0BH：备用 |
| 22 | 预留指令5 | Byte | 1 | / | / | / | / | 泵阀预留指令 |
| 23 | 预留指令6 | Byte | 1 | / | / | / | / | / |
| 24 | 通信心跳 | Byte | 1 | 0~255 | 1 | 0 | 1 | 每次+ 1 |

1.1.2燃料电池控制器→复合管控器（状态反馈域）

| 信源主机名称：燃料电池系统总控制器 | 信宿主机名称：复合管控器 |
| --- | --- |
| 信源主机IP地址：192.168.1.162 | 信宿主机IP地址：192.168.0.140 |
| 子网掩码：255．255．254．0 |  |
| 信源协议端口：7000 | 信宿协议端口：6000 |
| 数据率：周期，暂定1s | 信息长度：150bytes |
| 发送条件：固定周期发送 |  |
| 其他： |  |
| 数据内容： |  |

| 字节号 | 信息名称 | 类型 | 字节数 | 数据范围 | 分辨率 | 偏移量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 域起始符 | Byte | 1 | 0x40 | / | / | / | / |
| 2 | 域起始符 | Byte | 1 | 0x40 | / | / | / | / |
| 3,4 | 域标识符 | UInt | 2 | 0x0002 | / | / | / | / |
| 5,6 | 域字节数 | UInt | 2 | 0x0078 | / | / | / | / |
| 7 | 燃料电池系统运行模式 | Byte | 1 | / | / | / | 枚举 | 00H：无效 01H：调试 02H：自动 03H：补给 |
| 8 | 燃料电池系统运行状态 | Byte | 1 | / | / | / | 枚举 | 00H:无效 01H:初始化 02H:待机 03H:预留 04H:就绪 05H:启动 06H:运行 07H:停机 08H:故障 09H:补给 OAH:制氢预热 OBH:制氢预热完成 OCH:停机维护 ODH:维护完成 |
| 9,10 | 一级故障码 | Word | 2 | 0x0000~ 0xFFFF | / | / | / |  |
| 11,12 | 二级故障码 | Word | 2 | 0x0000~ 0xFFFF | / | / | / |  |
| 13,14 | 三级故障码 | Word | 2 | 0x0000~ 0xFFFF | / | / | / |  |
| 15,16 | 四级故障码 | Word | 2 | 0x0000~ 0xFFFF | / | / | / |  |
| 17,18 | 累积发电时间 | UInt | 2 | 0~65535 | 0.1 | 0 | h |  |
| 19,20 | 系统故障等级 | UInt | 1 | / | / | / | 枚举 | 00H：无故障 01H：一级故障 02H：二级故障 03H：三级故障 04H：四级故障 |
| 21,22 | 系统发电功率 | UInt | 2 | 0~3000 | 0.01 | 0 | kW |  |
| 23 | 储氢剩余容量 | Byte | 1 | 0~255 | 1 | 0 | % |  |
| 24 | 液氧剩余容量 | Byte | 1 | 0~255 | 1 | 0 | % |  |
| 25 | I#FC最低单片电压 | Byte | 1 | 0~255 | 10 | 0 | mV | / |
| 26 | I#FC最低单片电压位置 | Byte | 1 | 0~255 | 1 | 0 | 节 | / |
| 27 | I#FC平均单片电压 | Byte | 1 | 0~255 | 10 | 0 | mV | / |
| 28 | 2#FC最低单片电压 | Byte | 1 | 0~255 | 10 | 0 | mV | / |
| 29 | 2#FC最低单片电压位置 | Byte | 1 | 0~255 | 1 | 0 | 节 | / |
| 30 | 2#FC平均单片电压 | Byte | 1 | 0~255 | 10 | 0 | mV | / |
| 31，32 | 甲醇制氢装置钯膜最高温度 | UInt | 2 | 0~65535 | 0.1 | 0 | ℃ | / |
| 33，34 | 甲醇制氢装置缓冲罐压力 | UInt | 2 | 0~65535 | 0.1 | 0 | kPa | / |
| 35，36 | 甲醇制氢装置烟气累计排放量 | UInt | 2 | 0~65535 | 0.1 | 0 | kg | / |
| 37，38 | 甲醇制氢装置烟气压力 | UInt | 2 | 0~65535 | 0.001 | 0 | MPa | / |
| 39，40 | 甲醇制氢装置反应器压力 | UInt | 2 | 0~65535 | 0.001 | 0 | MPa | / |
| 41，42 | 甲醇制氢装置电动阀开度 | UInt | 2 | 0~65535 | 0.1 | 0 | % | / |
| 43，44 | DC/DC通道1输入电压 | UInt | 2 | 0~65535 | 0.1 | 0 | V | / |
| 45，46 | DC/DC通道1输入电流 | UInt | 2 | 0~65535 | 0.1 | 0 | A | / |
| 47，48 | DC/DC通道2输入电压 | UInt | 2 | 0~65535 | 0.1 | 0 | V | / |
| 49，50 | DC/DC通道2输入电流 | UInt | 2 | 0~65535 | 0.1 | 0 | A | / |
| 51，52 | DC/DC输出电压 | UInt | 2 | 0~65535 | 0.1 | 0 | V | / |
| 53，54 | DC/DC输出电流 | UInt | 2 | 0~65535 | 0.1 | 0 | A | / |
| 55 | DC/DC控制电源电压 | Byte | 1 | 0~255 | 0.25 | 0 | V | / |
| 56 | DC/DC辅电输出电压 | Byte | 1 | 0~255 | 0.125 | 0 | V | / |
| 57，58 | 甲醇累计使用量 | UInt | 2 | 0~65535 | 0.1 | 0 | kg | / |
| 59, 60 | 甲醇溶液进料量 | UInt | 2 | 0~65535 | 1 | 0 | mL/min | / |
| 61, 62 | 氧侧生成水箱液位 | UInt | 2 | 0~65535 | 0.1 |  | mm | / |
| 63, 64 | 氢侧生成水箱液位 | UInt | 2 | 0~65535 | 0.1 |  | mm | / |
| 65,66 | 配重水箱液位 | UInt | 2 | 0~65535 | 0.1 | O | mm | / |
| 67,68 | 尾气装置进气压力 | UInt | 2 | 0~65535 | 0.01 | 0 | MPa | / |
| 69,70 | 尾气装置排气压力 | UInt | 2 | 0~65535 | 0.01 | O | MPa | / |
| 71,72 | 舱室压力1 | UInt | 2 | 0~65535 | 0.01 | 0 | kPa | / |
| 73,74 | 舱室压力2 | UInt | 2 | 0~65535 | 0.01 | 0 | kPa | / |
| 75,76 | 舱室温度1 | UInt | 2 | 0~65535 | 0.01 | 0 | ℃ | / |
| 77,78 | 舱室温度2 | UInt | 2 | 0~65535 | 0.01 | 0 | ℃ | / |
| 79,80 | 舱室湿度1 | UInt | 2 | 0~65535 | 0.01 | 0 | %RH | / |
| 81,82 | 舱室湿度2 | UInt | 2 | 0~65535 | 0.01 | 0 | %RH | / |
| 83,84 | 舱室H2浓度1 | UInt | 2 | 0~65535 | 0.01 | 0 | % LEL | / |
| 85,86 | 舱室H2浓度2 | UInt | 2 | 0~65535 | 0.01 | 0 | % LEL | / |
| 87,88 | 舱室H2浓度3 | UInt | 2 | 0~65535 | 0.01 | 0 | % LEL | / |
| 89,90 | 舱室O2浓度1 | UInt | 2 | 0~65535 | 0.01 | 0 | %Vol | / |
| 91,92 | 舱室O2浓度2 | UInt | 2 | 0~65535 | 0.01 | 0 | %Vol | / |
| 93,94 | 舱室甲醇浓度1 | UInt | 2 | 0~65535 | 0.01 | 0 | % LEL | / |
| 95,96 | 舱室甲醇浓度2 | UInt | 2 | 0~65535 | 0.01 | 0 | % LEL | / |
| 97 | 火焰探测器1状态 | Byte | 1 | / | / | / | 枚举 | 00H: 无效 01H：火焰报警 02H：火焰探测器故障 |
| 98 | 火焰探测器2状态 | Byte | 1 | / | / | / | 枚举 | 00H: 无效 01H：火焰报警 02H：火焰探测器故障 |
| 99,100 | 应急上浮深度 | UInt | 2 | 0~65535 | 1 | 0 | m | / |
| 101,102 | 应急上浮时间 | UInt | 2 | 0~65535 | 1 | 0 | min | / |
| 103,104 | 尾气装置运行频率 | UInt | 2 | 0~65535 | 0.01 | 0 | Hz | / |
| 105,106 | 尾气装置进气温度 | UInt | 2 | 0~65535 | 0.01 | 0 | ℃ | / |
| 107,108 | 尾气装置排气温度 | UInt | 2 | 0~65535 | 0.01 | 0 | ℃ | / |
| 109,110 | 尾气装置进水压力 | UInt | 2 | 0~65535 | 0.01 | 0 | kPa | / |
| 111,112 | 尾气装置排水压力 | UInt | 2 | 0~65535 | 0.01 | 0 | kPa | / |
| 113,114 | 一体化罐装置液氧灌压力 | UInt | 2 | 0~65535 | 0.01 | 0 | MPa | / |
| 115,116 | 一体化罐装置二氧化碳压力 | UInt | 2 | 0~65535 | 0.01 | 0 | MPa | / |
| 117,118 | 一体化罐装置液氧罐液位 | UInt | 2 | 0~65535 | 0.01 | 0 | m | / |
| 119,120 | 合金供氢流量 | UInt | 2 | 0~65535 | 0.01 | 0 | L/min | / |
| 121,122 | FC供氢流量 | UInt | 2 | 0~65535 | 0.01 | 0 | L/min | / |
| 123,124 | FC供氧流量 | UInt | 2 | 0~65535 | 0.01 | 0 | L/min | / |
| 125,126 | 预留1 | UInt | 2 | 0~65535 | / | / | / | /z |
| 127,128 | 预留2 | UInt | 2 | 0~65535 | / | / | / | / |
| 129,130 | 预留3 | UInt | 2 | 0~65535 | / | / | / | / |
| 131,132 | 预留4 | UInt | 2 | 0~65535 | / | / | / | / |
| 133,134 | 预留5 | UInt | 2 | 0~65535 | / | / | / | / |
| 135,136 | 预留6 | UInt | 2 | 0~65535 | / | / | / | / |
| 137,138 | 预留7 | UInt | 2 | 0~65535 | / | / | / | / |
| 139,140 | 预留8 | UInt | 2 | 0~65535 | / | / | / | / |
| 141,142 | 预留9 | UInt | 2 | 0~65535 | / | / | / | / |
| 143,144 | 预留10 | UInt | 2 | 0~65535 | / | / | / | / |
| 145,146 | 预留11 | UInt | 2 | 0~65535 | / | / | / | / |
| 147,148 | 预留12 | UInt | 2 | 0~65535 | / | / | / | 改为剩余发电量(8.27)MWh |
| 149 | 通信心跳 | Byte | 1 | 0~255 | 1 | 0 | / | 每次+1 |
| 150 | 应急指令 | Byte | 1 | 0~255 | 1 | 0 | / | Bit0：降载请求 Bit1：上浮请求 Bit2：排气中(预留) Bit3：排气完成(预留) Bit4：预留 Bit5：预留 Bit6：预留 Bit7：预留 |

1.2 故障位设计

燃料电池系统设四级故障报警机制，一级故障不会对系统运行产生影响，需要进行告警提示，无需任何动作；二级故障会对系统造成一定影响，在调试阶段执行立即故障停机，实航阶段上报动力管控系统，延时5s执行降功率运行；三级故障对系统运行会造成严重影响，可短时降载运行（报警可能持续存在，但不涉及安全问题），上报动力管控系统，延时2s故障停机；四级故障对系统运行产生严重影响，上报动力管控系统，并立即切断。