配电系统与复合管控器的通信协议

  - 通信协议设计方案

以太网信息交互协议遵循如下原则：

1)	域起始符统一采用0x40 0x40；

2)	网络传输协议：UDP ；

3)	所有多字节数据均采用小端序模式。

4)	校验和为从域起始符到校验和之前所有数据的字节和；

5)	域字节数表示整个协议包的数据长度。

配电系统状态信息计时发送(周期1S),复合管控器控制指令每秒发送一次,配电系统在接收到指令后反馈一帧的反馈消息.

    - 复合管控器->配电控制器

      - 高压母线配电指令

| 信源主机名称：复合管控器 | 信宿主机名称：DC-C1（高压配电控制器） |
| --- | --- |
| 信源主机IP地址：192.168.0.140 | 信宿主机IP地址：192.168.1.154 |
| 信源协议端口：7000 | 信宿协议端口：6000 |
| 数据率：1S | 信息长度： |
| 发送条件：复合管控器=>高压配电控制器 |  |
| 其他： |  |
| 数据内容： |  |

| 序号 | 信息名称 | 描述 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 域起始符 | 0x40 | uchar |  |
|  | 域起始符 | 0x40 | uchar |  |
|  | 域标识符 | 0x0001 | ushort |  |
|  | 域字节数 | 0x0012 | ushort | 硬编码 |
|  | DCB1 | 0x00：保持 0x55：闭合 0xAA：断开 | uchar | 燃料电池断路器 |
|  | DCB2 |  | uchar | 动力锂电池断路器 |
|  | ZK1 |  | uchar | 推进电机断路器 |
|  | ZK2 |  | uchar | 锂电池组仪表断路器 |
|  | ZK3 |  | uchar | DC/DC5模块断路器 |
|  | ZK4 |  | uchar | 艏部高压配电箱断路器 |
|  | ZK5 |  | uchar | 艉部FT装置4/5断路器 |
|  | ZK6 |  | uchar | 艉舵开关1断路器 |
|  | ZK7 |  | uchar | 艉舵开关2断路器 |
|  | ZK8 |  | uchar | FB预留断路器 |
|  | ZK9 |  | uchar | TYZ预留断路器 |
|  | ZK10 |  | uchar | 预留断路器 |
| - 17 | DC/DC5 | 0x00：保持 0x55：开机 0xAA：关机 | uchar | DC/DC5模块启动 |
| - 18 | CooSyS | 0x00：保持 0x55：开机 0xAA：关机 | uchar | 冷却系统启动 |
| - 20 | 校验和 | 累加和 保留低8位 | uchar |  |

      - 高压汇流排A配电指令

| 信源主机名称：复合管控器 | 信宿主机名称：DC-C1（高压配电控制器） |
| --- | --- |
| 信源主机IP地址：192.168.0.140 | 信宿主机IP地址：192.168.1.154 |
| 信源协议端口：7000 | 信宿协议端口：6000 |
| 数据率：周期1s | 信息长度： |
| 发送条件：复合管控器=>高压配电控制器 |  |
| 其他： |  |
| 数据内容： |  |

| 序号 | 信息名称 | 描述 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 域起始符 | 0x40 | uchar |  |
|  | 域起始符 | 0x40 | uchar |  |
|  | 域标识符 | 0x0002 | ushort |  |
|  | 域字节数 | 0x0006 | ushort | 硬编码 |
|  | ZK1 | 0x00：保持 0x55：闭合 0xAA：断开 | uchar | 艏部FT装置1-3 断路器 |
|  | ZK2 |  | uchar | 启闭机构断路器 |
|  | KM1 |  | uchar | 桅杆舵机控制箱断路器 |
|  | ZK3 |  | uchar | XCZ 断路器 |
|  | ZK4 |  | uchar | 艏舵控制箱断路器 |
|  | ZK5 |  | uchar | 敞水盖启动电缸断路器 |
|  | 校验和 | 累加和 保留低8位 | uchar |  |

      - 仪表母线配电指令

| 信源主机名称：复合管控器 | 信宿主机名称：DC-C2（低压配电控制器） |
| --- | --- |
| 信源主机IP地址：192.168.0.140 | 信宿主机IP地址：192.168.1.158 |
| 信源协议端口：7000 | 信宿协议端口：6000 |
| 数据率：周期1s | 信息长度： |
| 发送条件：复合管控器=>低压配电控制器 |  |
| 其他： |  |
| 数据内容： |  |

| 序号 | 信息名称 | 描述 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 域起始符 | 0x40 | uchar |  |
|  | 域起始符 | 0x40 | uchar |  |
|  | 域标识符 | 0x0003 | ushort |  |
|  | 域字节数 | 0x0008 | ushort | 硬编码 |
|  | QF1 | 0x00：保持 0x55：闭合 0xAA：断开 | uchar | 锂电池组（仪表）断路器 |
|  | ZK1 |  | uchar | 艏部低压配电箱断路器 |
|  | ZK2 |  | uchar | UNIT4仪表DC48V断路器 |
|  | ZK3 |  | uchar | DC-C1直流配电板断路器 |
|  | ZK4 |  | uchar | 预留断路器 |
|  | ZK5 |  | uchar | 预留断路器 |
|  | QF2 |  | uchar | 应急锂电池组2断路器 |
|  | 校验和 | 累加和 保留低8位 | uchar |  |

      - 仪表汇流排配电指令

| 信源主机名称：复合管控器 | 信宿主机名称：DC-C4（低压配电控制器） |
| --- | --- |
| 信源主机IP地址：192.168.0.140 | 信宿主机IP地址：192.168.1.158 |
| 信源协议端口：7000 | 信宿协议端口：6000 |
| 数据率：周期1s | 信息长度： |
| 发送条件：复合管控器=>低压配电控制器 |  |
| 其他： |  |
| 数据内容： |  |

| 序号 | 信息名称 | 描述 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 域起始符 | 0x40 | uchar |  |
|  | 域起始符 | 0x40 | uchar |  |
|  | 域标识符 | 0x0004 | ushort |  |
|  | 域字节数 | 0x0008 | ushort | 硬编码 |
|  | ZK1 | 0x00：保持 0x55：闭合 0xAA：断开 | uchar | UNIT1断路器 |
|  | ZK2 |  | uchar | UNIT2断路器 |
|  | ZK3 |  | uchar | UNIT3断路器 |
|  | ZK4 |  | uchar | UNIT5断路器 |
|  | ZK5 |  | uchar | 艏部PZ装置断路器 |
|  | ZK6 |  | uchar | 预留断路器 |
|  | ZK7 |  | uchar | 预留断路器 |
|  | QF1 |  | uchar | 应急锂电池组1断路器 |
|  | 校验和 | 累加和 保留低8位 | uchar |  |

    - 配电控制器->复合管控器

      - 高压母线配电反馈

| 信源主机名称：DC-C1 | 信宿主机名称：复合管控器 |
| --- | --- |
| 信源主机IP地址：192.168.1.154 | 信宿主机IP地址：192.168.0.140 |
| 信源协议端口：6000 | 信宿协议端口：7000 |
| 数据率： | 信息长度： |
| 发送条件：1s |  |
| 其他： |  |
| 数据内容： |  |

| 序号 | 信息名称 | 描述 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 域起始符 | 0x40 | uchar |  |
|  | 域起始符 | 0x40 | uchar |  |
|  | 域标识符 | 0x0005 | ushort |  |
|  | 域字节数 | 0x0034 | ushort |  |
|  | DCB1 | 0x55：闭合 0xAA：断开 0x5A:故障脱扣 | uchar | 燃料电池断路器 |
|  | DCB2 |  | uchar | 动力锂电池断路器 |
|  | ZK1 |  | uchar | 推进电机断路器 |
|  | ZK2 |  | uchar | 锂电池组仪表断路器 |
|  | ZK3 |  | uchar | DC/DC5模块断路器 |
|  | ZK4 |  | uchar | 艏部高压配电箱断路器 |
|  | ZK5 |  | uchar | 艉部FT装置4/5断路器 |
|  | ZK6 |  | uchar | 艉舵开关1断路器 |
|  | ZK7 |  | uchar | 艉舵开关2断路器 |
| - . | ZK8 |  | uchar | FB预留断路器 |
|  | ZK9 |  | uchar | TYZ预留断路器 |
|  | ZK10 |  | uchar | 预留断路器 |
|  | DC/DC5 | 0x00：正常 Bit0：DC/DC模块过温关机 Bit1:输出过流 Bit2:输出过压 Bit3:输出欠压 Bit4:输入过压 Bit5:输入欠压 Bit6:输出短路保护 Bit7:内部故障 | uchar | DC/DC5故障字低 |
|  | DC/DC5 | 0x00：正常 Bit0:通讯故障报警 Bit1:工作状态 ： 1：启动，0：关闭（以配电控制器下发DCDC控制指令为判断条件） Bit2:冷却泵1故障 ： 1故障， 0正常 Bit3:冷却泵2故障 ：1故障，0 正常 Bit4:冷却水泄露 bit5：冷却泵1运行状态 ：1 运行，0 停止 bit6：冷却泵2运行状态 ： 1运行，0 停止 | uchar | DC/DC5故障字高 |
|  |  | 0x55：正常 0xAA：绝缘低 | uchar | 动力母排绝缘低 |
|  |  |  | uchar | A汇流排绝缘低 |
|  |  | 0x55：正常 0xAA：失电 | uchar | 仪表电源失电信号 |
|  |  |  | uchar | 应急电源失电信号 |
|  |  | 摄氏度 | uchar | dc/dc温度（+40偏移） |
|  |  | 0-10000，单位0.1V | ushort | 动力汇流排电压 |
|  |  | 0-10000，单位0.1A | ushort | DC/DC5模块电流 |
|  |  | 0-10000，单位0.1A | ushort | 动力汇流排电流 |
|  |  | 0-10000，单位0.1A | ushort | A汇流排电压 |
|  |  | 0-10000，单位0.1A | ushort | 推进电机控制箱电流 |
|  |  | 0-10000，单位0.1A | ushort | A汇流排电流 |
|  |  | 0-10000，单位0.1A | ushort | 锂电池组(仪表)电流 |
|  |  | 0-10000，单位0.1A | ushort | 艏部高压配电箱电流 |
|  |  | 0-10000，单位0.1A | ushort | 艉部FT装置4/5电流 |
|  |  | 0-10000，单位0.1A | ushort | TYZ预留开关电流 |
|  |  | 0-10000，单位0.1A | ushort | 艉舵开关1电流 |
|  |  | 0-10000，单位0.1A | ushort | 预留电流 |
|  |  | 0-10000，单位0.1A | ushort | 艉舵开关2电流 |
|  |  | 0-10000，单位0.1A | ushort | 预留电流 |
|  |  | 0-10000，单位0.1A | ushort | FB预留开关电流 |
|  |  | 0-10000，单位0.1A | ushort | 预留（无传感器） |
| - 38 | - | 0-1000，单位0.1Kpa | ushort | 冷却水泄漏压力 |
| - 39 | 校验和 | 累加和 保留低8位 | uchar |  |

      - 高压汇流排A配电反馈

| 信源主机名称：DC-C1（高压配电控制器） | 信宿主机名称：复合管控器 |
| --- | --- |
| 信源主机IP地址：192.168.1.154 | 信宿主机IP地址：192.168.0.140 |
| 信源协议端口：6000 | 信宿协议端口：7000 |
| 数据率： | 信息长度： |
| 发送条件：1s |  |
| 其他： |  |
| 数据内容： |  |

| 序号 | 信息名称 | 描述 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 域起始符 | 0x40 | uchar |  |
|  | 域起始符 | 0x40 | uchar |  |
|  | 域标识符 | 0x0006 | ushort |  |
|  | 域字节数 | 0x0019 | ushort |  |
|  | ZK1 | 0x55：闭合 0xAA：断开 0x5A:故障脱扣 | uchar | 艏部FT装置1-3 断路器 |
|  | ZK2 |  | uchar | 启闭机构断路器 |
|  | KM1 |  | uchar | 桅杆舵机控制箱断路器 |
|  | ZK3 |  | uchar | XCZ 断路器 |
|  | ZK4 |  | uchar | 艏舵控制箱断路器 |
|  | ZK5 |  | uchar | 敞水盖启动电缸断路器 |
|  |  | 0x55：正常 0xAA：失电 | uchar | 仪表电源失电信号 |
|  |  |  | uchar | 应急电源失电信号 |
|  |  | 0x55：正常 0xAA：浸水 | uchar | 浸水报警 |
|  |  | 0-10000，单位0.1V | ushort | 汇流排B电压 |
|  |  | 0-10000，单位0.1A | ushort | 汇流排B电流 |
|  |  | 0-10000，单位0.1A | ushort | 艏部FT装置1-3电流 |
|  |  | 0-10000，单位0.1A | ushort | 启闭机构电流 |
|  |  | 0-10000，单位0.1A | ushort | 桅杆舵机控制箱电流 |
|  |  | 0-10000，单位0.1A | ushort | XCZ电流 |
|  |  | 0-10000，单位0.1A | ushort | 艏舵控制箱电流 |
|  |  | 0-10000，单位0.1A | ushort | 敞水盖启动电缸电流 |
|  | 校验和 | 累加和 保留低8位 | uchar |  |

      - 仪表母线配电反馈

| 信源主机名称：DC-C3 | 信宿主机名称：复合管控器 |
| --- | --- |
| 信源主机IP地址：192.168.1.158 | 信宿主机IP地址：192.168.0.140 |
| 信源协议端口：6000 | 信宿协议端口：7000 |
| 数据率： | 信息长度： |
| 发送条件：1s |  |
| 其他： |  |
| 数据内容： |  |

| 序号 | 信息名称 | 描述 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 域起始符 | 0x40 | uchar |  |
|  | 域起始符 | 0x40 | uchar |  |
|  | 域标识符 | 0x0007 | ushort |  |
|  | 域字节数 | 0x0022 | ushort |  |
|  | QF1 | 0x55：闭合 0xAA：断开 0x5A:故障脱扣 | uchar | 锂电池组（仪表）断路器 |
|  | ZK1 |  | uchar | 艏部低压配电箱断路器 |
|  | ZK2 |  | uchar | UNIT4仪表DC48V断路器 |
|  | ZK3 |  | uchar | DC-C1直流配电板断路器（已取消） |
|  | ZK4 |  | uchar | 预留断路器 |
|  | ZK5 |  | uchar | 预留断路器 |
|  | QF2 |  | uchar | 应急锂电池组2断路器 |
|  |  | 0x55：正常 0xAA：失电 | uchar | 仪表电源失电信号 |
|  |  |  | uchar | 应急电源失电信号 |
|  |  | 0x55：正常 0xAA：浸水 | uchar | 仪表汇流排绝缘低 |
|  |  | 0-10000，单位0.1V | ushort | 仪表母排电压 |
|  |  | 0-10000，单位0.1A | ushort | 艏部低压配电箱电流 |
|  |  | 0-10000，单位0.1A | ushort | DC-C1（直流配电板1）仪表DC48V电流 |
|  |  | 0-10000，单位0.1A | Ushort | 预留电流 |
|  |  | 0-10000，单位0.1A | Ushort | 应急锂电池组2电流 |
|  |  | 0-10000，单位0.1A | ushort | 锂电池组（仪表）电流 |
|  |  | 0-10000，单位0.1A | Ushort | UNIT4仪表DC48V电流 |
|  |  | 0-10000，单位0.1A | Ushort | 预留电流 |
|  |  | 0-10000，单位0.1A | Ushort | 应急2汇流排电压 |
|  |  | 0-10000，单位0.1A | Ushort | 复合能源管控系统应急DC48V电流 |
|  |  | 0-10000，单位0.1A | Ushort | 燃料电池安保系统应急DC48V电流 |
|  |  | 0-10000，单位0.1A | ushort | PLC控制电源电流 |
|  | 校验和 | 累加和 保留低8位 | uchar |  |

      - 仪表汇流排配电反馈

| 信源主机名称：DC-C2（低压配电控制器） | 信宿主机名称：复合管控器 |
| --- | --- |
| 信源主机IP地址：192.168.1.158 | 信宿主机IP地址：192.168.0.140 |
| 信源协议端口：6000 | 信宿协议端口：7000 |
| 数据率： | 信息长度： |
| 发送条件：1s |  |
| 其他： |  |
| 数据内容： |  |

| 序号 | 信息名称 | 描述 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 域起始符 | 0x40 | uchar |  |
|  | 域起始符 | 0x40 | uchar |  |
|  | 域标识符 | 0x0008 | ushort |  |
|  | 域字节数 | 0x001C | ushort |  |
|  | ZK1 | 0x55：闭合 0xAA：断开 0x5A:故障脱扣 | uchar | UNIT1断路器 |
|  | ZK2 |  | uchar | UNIT2断路器 |
|  | ZK3 |  | uchar | UNIT3断路器 |
|  | ZK4 |  | uchar | UNIT5断路器 |
|  | ZK5 |  | uchar | 艏部PZ装置断路器 |
|  | ZK6 |  | uchar | 预留断路器1 |
|  | ZK7 |  | uchar | 预留断路器2（已取消） |
|  | QF1 |  | uchar | 应急锂电池组1断路器 |
|  |  | 0x55：正常 0xAA：失电 | uchar | 仪表电源失电信号 |
|  |  |  | uchar | 应急电源失电信号 |
|  |  | 0x55：正常 0xAA：浸水 | uchar | 浸水报警 |
|  |  | 0-10000，单位0.1V | ushort | 仪表母排电压 |
|  |  | 0-10000，单位0.1A | ushort | 仪表母排电流 |
|  |  | 0-10000，单位0.1A | ushort | UNIT1电流 |
|  |  | 0-10000，单位0.1A | Ushort | UNIT2电流 |
|  |  | 0-10000，单位0.1A | Ushort | UNIT3电流 |
|  |  | 0-10000，单位0.1A | ushort | UNIT5电流 |
|  |  | 0-10000，单位0.1A | Ushort | 艏部PZ装置电流 |
|  |  | 0-10000，单位0.1A | Ushort | 应急锂电池组1电流 |
|  |  | 0-10000，单位0.1A | Ushort | 应急1汇流排电压 |
|  | 校验和 | 累加和 保留低8位 | uchar |  |